- Integrasi Artificial Intelligence dan Internet of Things pada Kit iMCLab: Arsitektur, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja

Paulus Calep Sandria Saputra

Prodi S1 Informatika, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Andresaputraaa19@gmail.com

Abstrak: Integrasi Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) pada Kit iMCLab ditujukan untuk meningkatkan pemantauan dan kontrol perangkat laboratorium secara real-time berbasis data. Permasalahan utama pada implementasi monitoring laboratorium adalah keterlambatan interpretasi kondisi, potensi anomali yang tidak terdeteksi dini, serta keterbatasan latensi dan reliabilitas jaringan jika pemrosesan bergantung penuh pada cloud. Paper ini membahas arsitektur edge–cloud, alur akuisisi dan pengolahan data sensor, serta penerapan AI untuk deteksi anomali dan peringatan dini. Hasil pembahasan menegaskan pentingnya kualitas data, evaluasi end-to-end (latensi, stabilitas, akurasi), dan baseline keamanan agar sistem dapat diadopsi secara andal.

Key words: AIoT; Internet of Things; Edge Computing; Anomaly Detection

# PENDAHULUAN

melakukaIntegrasi Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) semakin banyak diterapkan untuk menjawab kebutuhan sistem yang mampu n pemantauan, analisis, dan pengambilan keputusan secara cepat serta berbasis data. Di lingkungan laboratorium pendidikan maupun riset, kebutuhan tersebut muncul dalam bentuk monitoring kondisi perangkat dan lingkungan (misalnya suhu, kelembapan, tegangan/arus, status alat), pencatatan aktivitas secara kontinu, hingga pemberian peringatan dini ketika terjadi penyimpangan. Namun, banyak sistem monitoring yang masih berfokus pada pengumpulan data saja, sehingga respons terhadap anomali, penurunan performa, atau potensi kegagalan perangkat sering terlambat karena bergantung pada interpretasi manual dan pemeriksaan berkala [1].

Kit iMCLab dikembangkan sebagai platform laboratorium yang memanfaatkan IoT untuk akuisisi data sensor dan konektivitas real-time, sekaligus membuka peluang integrasi AI untuk meningkatkan kemampuan sistem dari sekadar “terhubung” menjadi “cerdas”. Integrasi AI pada Kit iMCLab memungkinkan analitik otomatis seperti deteksi anomali, klasifikasi kondisi operasi, maupun prediksi tren berbasis data historis, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung keputusan operasional dan peningkatan keandalan. Dengan pendekatan ini, Kit iMCLab tidak hanya berperan sebagai perangkat pengumpul data, tetapi juga sebagai sistem yang mampu mengekstraksi informasi bernilai dan memberikan rekomendasi atau aksi yang relevan.

Meskipun demikian, implementasi AIoT di konteks laboratorium menghadirkan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya komputasi pada perangkat tepi (edge), latensi komunikasi, reliabilitas koneksi jaringan, kualitas data sensor yang bervariasi, serta kebutuhan arsitektur sistem yang aman dan mudah dipelihara. Pemilihan lokasi pemrosesan (edge atau cloud), perancangan alur data dari sensor hingga dashboard, dan strategi evaluasi kinerja menjadi aspek penting agar sistem tetap responsif, akurat, dan stabil ketika digunakan dalam skenario nyata [2].

Berdasarkan latar belakang tersebut, paper ini membahas arsitektur, implementasi, dan evaluasi kinerja integrasi AI dan IoT pada Kit iMCLab. Pembahasan mencakup rancangan komponen utama (sensor/aktuator, komunikasi, penyimpanan data, layanan analitik AI, dan antarmuka pemantauan), alur kerja pemrosesan data dari akuisisi hingga inferensi model, serta mekanisme notifikasi dan kontrol yang mendukung operasional. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menilai aspek-aspek seperti latensi end-to-end, throughput pengiriman data, stabilitas koneksi, akurasi keluaran AI (sesuai tugas yang diadopsi), dan penggunaan sumber daya sistem, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi acuan pengembangan Kit iMCLab sebagai platform AIoT yang efektif untuk kebutuhan laboratorium.

# PEMAPARAN MASALAH

Pemanfaatan IoT di lingkungan laboratorium pada umumnya sudah mampu menghubungkan sensor/perangkat untuk mengirim data ke server atau dashboard, tetapi banyak implementasi masih berhenti pada tahap “monitoring” dan pelaporan tanpa analitik cerdas untuk membantu keputusan operasional. Dalam konteks Kit iMCLab, kondisi aktual yang relevan adalah adanya kebutuhan pemantauan parameter perangkat/lingkungan secara real-time, namun interpretasi data dan penentuan tindakan (misalnya validasi kondisi normal, penentuan peringatan dini, atau tindak lanjut kontrol) masih berpotensi bergantung pada pemeriksaan manual atau aturan statis yang tidak adaptif. Literatur survei juga menegaskan bahwa anomaly detection pada IoT/sensor networks menjadi krusial seiring meningkatnya jumlah perangkat terhubung dan volume data, karena pemrosesan manual tidak lagi efisien untuk skala data yang besar dan aliran data berkelanjutan.​

Pada sistem IoT berbasis sensor, anomali dapat muncul dari berbagai sumber seperti kesalahan sensor (sensor fault), perubahan lingkungan signifikan yang tampak “abnormal”, maupun serangan/malicious activity, sehingga sistem memerlukan mekanisme deteksi yang mampu membedakan kondisi wajar dan tidak wajar. Dalam praktiknya, tantangan yang sering muncul adalah anomali yang bersifat instan atau terjadi dalam jendela waktu tertentu; misalnya perubahan cepat pada data temperatur dapat mengindikasikan gangguan serius atau kerusakan sensor, sedangkan perubahan gradual bisa saja normal, sehingga diperlukan pemodelan deret waktu yang tepat. Selain itu, kebutuhan respons real-time sering berbenturan dengan latensi dan fluktuasi jaringan ketika pemrosesan terlalu bergantung pada cloud, sehingga sistem monitoring bisa terlambat memberikan notifikasi atau tindakan korektif [3].​

Peneliti di bidang edge-computing-driven IoT menyatakan bahwa edge computing dapat memberikan latensi jaringan lebih rendah dibanding cloud karena server edge berada lebih dekat secara geografis dengan perangkat IoT, sehingga lebih cocok untuk kebutuhan respons real-time. Namun, sumber yang sama juga menekankan bahwa kemampuan pemrosesan node edge terbatas dan dapat menimbulkan antrean tugas yang meningkatkan latensi bila manajemen sumber daya tidak dirancang dengan baik. Di sisi AI untuk IoT, survei pada jurnal Sensors menegaskan bahwa machine learning dan deep learning merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk anomaly detection, dan deteksi anomali dianggap penting pada IoT/sensor networks seiring pertumbuhan perangkat terhubung dan data streaming [4].​

Secara teoretis, anomali sering didefinisikan sebagai kejadian/objek data yang menyimpang signifikan dari mayoritas pola data normal, sehingga pendekatan deteksi berfokus pada pembelajaran pola “normal” dan mengidentifikasi deviasi. Literatur juga mengklasifikasikan anomali menjadi beberapa tipe seperti point anomaly (titik data tunggal), collective anomaly (serangkaian data dalam suatu window), dan contextual anomaly (anomali bergantung konteks), yang relevan untuk data sensor multivariat dan deret waktu pada sistem IoT seperti Kit iMCLab. Dari sisi arsitektur, konsep edge computing pada IoT menempatkan sebagian pemrosesan lebih dekat ke sumber data untuk menurunkan latensi dan mengurangi ketergantungan pada konektivitas cloud, namun menuntut desain pembagian tugas (edge–cloud) dan evaluasi kinerja yang ketat agar tetap responsif dan stabil [5].

# KESIMPULAN DAN DISKUSI

Integrasi AI dan IoT pada Kit iMCLab menunjukkan bahwa sistem laboratorium dapat ditingkatkan dari sekadar monitoring pasif menjadi pemantauan aktif yang mampu memberi peringatan dini dan mendukung keputusan operasional secara real-time. Temuan pembahasan mengarah pada kebutuhan arsitektur edge–cloud yang seimbang: proses yang menuntut respons cepat (filtering data, deteksi awal, notifikasi) idealnya dekat sumber data, sementara analitik historis dan pelatihan model lebih tepat di server/cloud; namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data sensor, stabilitas koneksi, dan definisi metrik evaluasi end-to-end (latensi, reliabilitas, serta akurasi/false alarm). Menyikapi hal ini, implementasi iMCLab sebaiknya menambahkan “quality gate” data, pemantauan performa model untuk menghadapi perubahan pola (concept drift), serta baseline keamanan agar sistem layak diadopsi dalam lingkungan institusi. Pertanyaan lanjutan yang penting adalah: batas latensi dan tingkat false alarm seperti apa yang masih dapat diterima pengguna lab, kapan model harus diperbarui agar tetap akurat, dan standar kualitas data minimum apa yang harus dipenuhi sebelum inferensi AI dijalankan?

# REFERENSI

[1]	L. Kong and G. Chen, “Scholars ’ Mine Edge-Computing-Driven Internet of Things : A Survey Edge-computing-driven Internet of Things : A Survey,” vol. 55, no. 8, 2023.

[2]	K. Demedeiros, A. Hendawi, and M. Alvarez, “Sensor Networks,” 2023.

[3]	R. Singh and S. Singh, “Internet of Things and Cyber-Physical Systems Edge AI : A survey,” Internet Things Cyber-Physical Syst., vol. 3, no. February, pp. 71–92, 2023, doi: 10.1016/j.iotcps.2023.02.004.

[4]	S. Trilles, S. Saadoon, and D. Iskandaryan, “Internet of Things Anomaly detection based on Artificial Intelligence of Things : A Systematic Literature Mapping,” Internet of Things, vol. 25, no. January, p. 101063, 2024, doi: 10.1016/j.iot.2024.101063.

[5]	K. S. Awaisi, S. Member, Q. Ye, and S. Member, “A Survey of Industrial AIoT : Opportunities , Challenges , and Directions,” vol. 12, no. July 2024, 2025.